|  | 杭州高坤电子科技有限公司 |
| --- | --- |
|  | HANGZHOU GAOKUN ELECTRONICTECHNOLOGY CO LTD. |

STIL 转换工具说明文档

作者：张春帝

日期：20260108

目录

STIL 转换与解析说明文档	1

1. STIL 文件总体约定	2

2. Signals / SignalGroups 解析规则	2

3. Timing Block 与时序转换规则	3

4. MacroDefs 与 Procedures 语义	3

5. Pattern Block 支持与行为说明	4

6. STIL 转换与解析工具说明	6

1. 软件概述	6

2. 支持的 STIL 结构	7

3. VCT 格式转换	8

4. GASC 格式转换	10

5. GUI 使用说明	12

6. 高级功能	14

7. 文件说明	16

8. 常见问题	17

9. 版本历史	17

附件	17

1. STIL 文件总体约定

1.1 文件头

Block 出现顺序如下：

STIL

Header

Signals

SignalGroups

ScanStructures

Spec

Timing

Selector

PatternBurst

PatternExec

Procedures

MacroDefs

Pattern

当前暂不支持的语法/特性

Include "../x.stil" 形式的 Include 指令；

ScanIn / ScanOut 的专用解析语义（目前按普通信号处理）；

SignalGroups 中的差集/索引表达式：例如 (_bidi_ - p23_5_pad)、p23_5_pad[0..31]；

编码压缩与解码：Base HEX / OCT、\h（例如 \h01、\hHL、\hHLX、\hHLZ、\hHLXZ）、\d、\l、\w 等

2. Signals / SignalGroups 解析规则

2.1 Signals Block

支持 In / Out / InOut 信号方向的解析。

当前不对 ScanIn / ScanOut 做特别处理，统一按普通信号对待。

2.2 SignalGroups Block

支持通过字符串列出信号，并用 "+" 号相加形成信号组，例如 "_pi_"、"_bidi_" 等。

当前仅支持简单的 "signalA" + "signalB" + ... 形式，不支持差集、索引、表达式等高级写法。

3. Timing Block 与时序转换规则

3.1 基本结构支持

支持解析 Timing { WaveformTable {...} } 结构。

Period 使用字符串表达周期，例如 '100000ps'。

Waveforms 中对信号组的波形定义会被解析并转换。

3.2 边沿模式推断规则

若同一 Group/Signal 上同时出现 UDU 和 DUD 模式：推断为 P/N 类型。

若出现 UUU 与 UDU，且不存在 DDD 和 DUD：推断为 RO 类型。

若出现 DDD 与 DUD，且不存在 UUU 和 UDU：推断为 RZ 类型。

若出现 DU / UD：推断为 DNRZ 类型。

3.3 多 Edge 情况处理

当 Edge 数量不一致时，会将单个 Edge 重复展开，使各信号的 Edge 数量对齐。

HTOL 机型仅支持最多 2 个 Edge，若超过 2 个 Edge，则取第 2 和第 3 个 Edge 作为有效边沿。

3.4 时间单位处理与限制

HTOL 只支持 nS（纳秒）单位，将自动把 ps/pS、us/uS、ms/mS、s/S 统一转换为 nS。

Timing 中的 T 值暂不支持表达式写法，仅支持具体数值。

4. MacroDefs 与 Procedures 语义

4.1 MacroDefs Block（宏）

支持宏定义及参数/变量替换。

宏执行完成后，不自动恢复进入宏之前的 Timing 设置（Timing 状态保持在宏内部最后一次设置的值）。

4.2 Procedures Block（子 Pattern）

将 Procedures 中的条目当作子 Pattern 解析，支持参数/变量替换。

支持在 Procedure 内使用 W tset_xxx; 进行 Timing 切换。

通过 Call 指令调用 Procedure，Call 结束后会恢复调用前的 Timing 状态。

5. Pattern Block 支持与行为说明

5.1 基本支持

支持完整的 Pattern xxx { ... } 结构解析。

Ann { * ... * } 注释以及行内 // 注释会被跳过，不参与解析。

5.2 指令与 Label 支持

支持不带 {} 的单独指令行，必须以分号结尾，例如 Goto start;、Stop;、UNKNOWN; 等。

支持 Goto 指令，语义等同于 ATE 侧的 JUMP。

支持带 Label 的 V 指令：label: V { ... }。

支持 Label 独立单独一行的写法：label: 后一行再跟 V { ... }。

5.3 V 向量与 Call / Macro 调用

支持普通 V { ... } 行，作为一个 TesterCycle 的向量定义。

支持 Call proc0; 形式的子 Pattern 调用。

支持带参数的 Call 调用：Call proc { _bidi_=...; _pi_=...; }，执行参数替换。

支持 Macro 调用：Macro macro_z0; 和带参数的 Macro macro_z1 { ... }。

Macro 执行完毕后 Timing 不恢复，而 Procedure 调用结束后 Timing 会恢复。

5.4 MatchLoop 解析与转换

HTOL 机型本身不支持 MatchLoop 指令，会将其转换为等价的 ATE 指令（如 MBGN、IMATCH 等）。

当 MatchLoop 块内只有单个 V 行时，等价于 IMATCH：该行 Pattern Pass 即退出循环，可支持 Infinite 无限循环模式。

当 MatchLoop 块内有多个 V 行时，需要所有向量都 Pass 才会跳出循环，行为等价于 MBGN 多向量匹配。

5.5 BreakPoint 行为

支持单独的 BreakPoint;，作为 Pattern 分割点，用于切 Burst。

支持 BreakPoint { ... } 块形式，用于 keep-live：在此区域内持续执行向量，直到外部触发继续执行。

在 MatchLoop Block 内加入 BreakPoint { ... } 时，退出 MatchLoop 后需要保持 BreakPoint 内最后的 DUT 状态，等待继续触发。

5.6 Loop 与 RPT 语义

当 (Label:) Loop N { 单个 V 块 } 时，等价于 HTOL 的 RPT 指令（重复该向量 N 次）。

当多个 Loop 块写在同一行（例如 RPT1: Loop 90 {...}  RPT2: Loop 91 {...}）时，解析器可以正确处理 Label 与循环次数。

当 Loop 内包含多个 V 块时，会转换为等价的多向量循环结构（LIm/JNIm 组合）。

5.7 嵌套 Loop 限制

支持最多两层 Loop 嵌套。

在嵌套循环内部，内层 Loop 之前必须至少有一个 V 块，否则底层循环控制指令无处插入。

在嵌套循环内部，内层 Loop 之后也必须至少有一个 V 块，否则等价的跳转指令无法落位。

5.8 Timing 切换与例子

支持在 Pattern 内部通过 W tset_xxx; 指令切换 Timing，例如 W tset__test_entry_entry_; 或 W tset_gen_tp2;。

示例中使用 Loop 60 { V { ... } } 模拟 60 秒的接触检测等待（如 TDI,TMS=1,1 for Contact check, 需要 60 秒等待）。

5.9 Stop 与 UNKNOWN 指令处理

支持 (Label:) Stop; 形式，语义上等价于 HALT（停止执行）。

单指令的 TesterCycle 会使用 "." 作为占位向量。

对 UNKNOWN SEQ; 与 UNKNOWN; 指令，会做基本解析但视为未知类型，其对应周期向量同样会用 "." 占位。

6. STIL 工具说明

1. 软件概述

1.1 功能简介

本工具用于将 **STIL (Standard Test Interface Language)** 格式的测试向量文件转换为其他格式，基于IEEE1450标准，支持：

**VCT 格式**：适用于 HTOL（High Temperature Operating Life）测试的向量格式，支持 256 通道映射

**GASC 格式**：通用 ATE（不完善，如果使用需要针对特定ATE完善才好用）

1.2 主要特性

流式解析，支持大文件处理

实时进度显示

通道映射配置（支持导入/导出 Excel、CSV）

微指令自动映射

Procedure 和 MacroDef 自动展开

嵌套 Loop 支持

支持生成.rex文件，免用户手动配置

智能日志滚动

- 下面黄色背景的指令均已支持，其中JIm功能可用JNIm等效，按照标准中只有Goto指令可等效JFm+SFm+CRFm及JUMP，MSSA如需使用需要手动添加。

| 微指令 | OPCode(8bit) | Operand(32bit) |
| --- | --- | --- |
| ADV | 00h | rev |
| HALT | 01h | rev |
| SFm | 02h | Operand[1:0]->m |
| CRFm | 03h | Operand[1:0]->m |
| LIm | 04h | Operand[25:24]->m Operand[23:0]->loop_count |
| MSSA | 05h | rev |
| JUMP | 06h | Operand[23:0]->jump line |
| RPT | 07h | Operand[23:0]->loop_count |
| JIm | 08h | Operand[25:24]->m Operand[23:0]->jump line |
| JNIm | 09h | Operand[25:24]->m Operand[23:0]->jump line |
| JFm | 10h | Operand[25:24]->m Operand[23:0]->jump line |
| JNME | 11h | Operand[23:0]->jump line |
| CALL | 12h | Operand[23:0]->jump line |
| RET | 13h | rev |

2. 支持的 STIL 结构

2.1 头部信息

| 块名称 | 说明 |
| --- | --- |
| `STIL` | 版本声明 |
| `Header` | 标题、日期、来源等元信息 |
| `Signals` | 信号定义（In、Out、InOut、Supply、Pseudo） |
| `SignalGroups` | 信号组定义 |
| `Timing` | 时序定义（WaveformTable） |

2.2 Pattern 语句

| 语句类型 | 说明 | VCT 映射 |
| --- | --- | --- |
| `V { }` | 向量数据 | ADV |
| `W wft_name;` | 波形表切换 | RRADR 切换 |
| `Loop count { }` | 循环块 | LI/RPT + JNI |
| `MatchLoop count { }` | 匹配循环 | MBGN + MEND/IMATCH |
| `Call proc_name;` | 调用 Procedure | CALL（或展开） |
| `Macro macro_name;` | 调用 MacroDef | 展开 |
| `Stop;` | 停止 | HALT |
| `Goto label;` | 跳转 | JUMP |
| `IddqTestPoint;` | IDDQ 测试点 | IDDQ |
| `label:` | 标签定义 | 标签行 |

2.3 重复指令

STIL 支持向量数据中的重复指令：

V { signal = \r10 0; }  // 重复 10 个 '0'

工具会自动展开为完整的向量字符串。

3. VCT 格式转换

3.1 VCT 文件结构

VCT 文件包含以下部分：

; 文件头注释（来源、日期等）

; Timing 定义注释

; DRVR 通道分配

#VECTOR

;                                                   ppppv..

;                                                   2222c..

;                                                   33_3c..

;                                                   __0_d..

;                                                   56_7_..

;                                                   __p_0..

;                                                   ppap_..

;                                                   aadap..

;                                                   dd da..

;                                                       d..

;                                                        ..

;                                                        ..

;                 MM GTT  C                S  T。。。    ..

;                 RC TEM  S                Y  0          ..22

;                 SM SNE  A  RESERVED      N  E C        ..55

;                 TP TAM  L                C  N S  012345..45

VECTOR:

JUMP start    % .. ..0 ................ ... 0 1  .......... ; 0x000000

ADV           % .. ..0 ................ ... 0 1  .NTV01.... ; 0x000001

...

#VECTOREND

3.2 Vector 行格式

每行 Vector 数据格式（共 51 字符前缀 + 256 通道 + 地址）：

[微指令14字符]% [MRST MCMP] [GTST TENA TMEM] [RESERVED 16字符] [SYNC 3字符] [RRADR] [CS]  [256通道] ; 0x[地址]

| 字段 | 宽度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 微指令 | 14 | 如 `ADV`, `RPT 50`, `HALT` |
| MRST | 1 | Master Reset |
| MCMP | 1 | Master Compare |
| GTST | 1 | Global Test |
| TENA | 1 | Test Enable |
| TMEM | 1 | Test Memory |
| RESERVED | 16 | 保留位 |
| SYNC | 3 | 同步位 |
| RRADR | 1 | 波形表编号 (0-7) |
| CS | 1 | Chip Select |
| 通道数据 | 256 | 每通道一个字符 |
| 地址 | 6 | 十六进制向量地址 |

3.3 微指令映射表

| STIL 指令 | VCT 指令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| (无) | ADV | 默认前进 |
| `Loop n` | LI0/LI1/LI2/LI3 | 循环开始（n 为嵌套层级） |
| `Loop` (单V) | RPT n | 重复指令 |
| (Loop 结束) | JNI0/JNI1/JNI2/JNI3 | 跳回循环开始 |
| `MatchLoop` | MBGN | 匹配循环开始 |
| (MatchLoop 结束) | MEND | 匹配循环结束 |
| (MatchLoop 单V) | IMATCH | 立即匹配 |
| `Stop` | HALT | 停止 |
| `Goto label` | JUMP label | 跳转 |
| `Call proc` | CALL proc | 调用（未展开时，展开后删除） |
| `Return` | RET | 返回（未展开时，展开后删除） |
| `IddqTestPoint` | IDDQ | IDDQ 测试 |

3.4 通道映射

VCT 格式使用 256 个通道（0-255），需要将 STIL 中的信号映射到具体通道：

每个信号可以映射到一个或多个通道

未映射的通道输出 `.`

通过 Option 对话框配置映射关系

3.5 WFC 字符替换

无，参考 3.2 边沿模式推断规则

3.6 rex文件生成

解析WaveformTable {}内容，拿到每个信号/信号组的时序定义，再根据信号的通道配置，推导出每个信号对应的通道。

根据信号的类型推导其属于CLOCK还是STROBE，如果信号是Out类型认为属于STROBE，如果信号是In类型认为属于CLOCK，否则根据WFC的定义推导，HLXT认为是STROBE，否则是CLOCK 。

格式如下：

RRADR 0

REP_RATE 100

CLOCK0 <0-5> 0,50 NRZ

STROBE0 <20-25> 75,90

RRADR 1

REP_RATE 200

CLOCK1 <0-5> 0,100 RZ

STROBE1 <20-25> 150,180

4. GASC 格式转换

4.1 GASC 文件结构

HEADER {

signal1,signal2,signal3,...;

}

Signals {

signal1,signal2,signal3,...;

}

SignalGroups {

group1 = 'sig1 + sig2';

}

Timing {

wft_name, period, signal, wfc, t1, e1, t2, e2, t3, e3, t4, e4;

}

SPM_PATTERN (SCAN) {

*向量数据*#微指令;波形表:标签

*向量数据*#微指令

...

}

4.2 向量行格式

*[向量数据]*#[微指令];[波形表]:[标签]

向量数据：按 Header 中信号顺序排列的 WFC 字符

微指令：可选，如 `LI0 50`、`HALT`

波形表：可选，波形切换时显示

标签：可选，标签名

5. GUI 使用说明

5.1 界面布局

5.2 操作步骤

#### 转换为 VCT 格式

1. **选择源文件**：设置 Source Type 为 "Specify File"，点击 `...` 选择 STIL 文件

2. **配置通道映射**：

选择 `VCT`，点击 `Option` 按钮

系统自动解析 STIL 文件中的信号

为每个信号配置通道号（0-255）

可导入/导出映射配置

3. **开始转换**：点击 `Start`

4. **查看进度**：在日志区域查看转换进度

#### 转换为 GASC/PAT 格式

1. 选择源文件

2. 选择 `PAT` 格式

3. 点击 `Start`（无需配置通道映射）

5.3 Option 对话框（通道映射）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 信号列表 | 显示 STIL 文件中使用的信号 |
| 通道配置 | 为每个信号配置通道号，支持多通道（逗号分隔） |
| 导入 | 从 Excel/CSV 导入映射配置 |
| 导出 | 导出当前配置到 Excel/CSV |
| 确定 | 保存配置并关闭 |
| 取消 | 放弃修改 |

#### 导入文件格式

**Excel/CSV 格式：**

Signal,Channel

clk,0

data, 1,2,3 // 如果是csv多个通道时需要用双引号包住

reset,10

6. 高级功能

6.1 Procedure 和 MacroDef 展开

工具会自动解析 STIL 文件中的 `Procedures` 和 `MacroDefs` 块，当遇到 `Call` 或 `Macro` 指令时自动展开内容，可以使用变量替换Procedures或者MacroDefs的V块中变量。

Procedures {

init_proc {

W wft1;

V { sig = 0; }

V { sig = 1; }

}

}

MacroDefs {

Macro_t {

W wft1;

V { sig = #; }

V { sig = #; }

}

}

Pattern test {

Call init_proc;  // 自动展开为 init_proc 的内容

Macro Macro_t {  sig = 0; }

}

6.2 嵌套 Loop 支持

支持最多 4 层嵌套循环（LI0-LI3）：

如果Loop没有label会根据当前行的Address值自动生成Label

Loop 10 {           // LI0

V { ... }

Loop 5 {

V { ... }       // LI1

V { ... }       // JNI1

}

V { ... }

}                   // JNI0

6.3 禁用指令配置

可以在代码中配置禁用的指令，遇到这些指令时会跳过并提示用户：

# STILParserTransformer.py

DISABLED_INSTRUCTIONS: List[str] = [

"ScanChain",    # 禁用 ScanChain

"Shift",        # 禁用 Shift

]

6.4 日志智能滚动

正常情况下，日志自动滚动到最新内容

用户滚动查看历史日志时，自动滚动暂停

滚动回底部后，恢复自动滚动

超过 10000 行时自动截断，保留最近 5000 行

7. 文件说明

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| `PATConvert.py` | GUI 主程序 |
| `STILParserTransformer.py` | STIL 解析器（Transformer 实现） |
| `STILToVCTStream.py` | VCT 格式转换器 |
| `STILToGascStream.py` | GASC 格式转换器 |
| `STILEventHandler.py` | 事件处理接口 |
| `STILParserUtils.py` | 解析工具函数 |
| `TimingData.py` | Timing 数据结构 |
| `TimingFormatter.py` | Timing 格式化 |
| `MicroInstructionMapper.py` | 微指令映射（已集成到 Transformer） |
| `ChannelMappingDialog.py` | 通道映射对话框 |
| `Logger.py` | 日志系统 |

8. 常见问题

Q1: 转换时提示"未能从STIL文件中提取到信号信息"

**原因**：STIL 文件格式不正确或缺少必要的块

**解决**：检查文件是否包含 `Signals`、`Pattern` 等必要块

Q2: VCT 文件中部分通道显示 `.`

**原因**：该通道未映射信号

**解决**：在 Option 中为相关信号配置通道号

9. 版本历史

| 版本 | 日期 | 更新内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-01 | 初始版本，支持 VCT 和 GASC 转换 |

---

附件

- .stil示例

- .vct结果示例

- .gasc结果示例